|  | Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo |
| --- | --- |

MEMORIAL DESCRITIVO

##### OBRA:		 CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMI-OLÍMPICA

LOCAL: 	RUA BARÃO DO RIO BRANCO COM RUA MARIA GAMBIER COSTA

CIDADE: 	PARAGUAÇU PAULISTA – SP

- Escavação de vala:  Será executada mecanicamente com retroescavadeira com profundidade de 2,00m. O material escavado deverá ser colocado ao lado para posterior aproveitamento para o reaterro.

- Fundação: será do tipo estaca a trado (broca) diâmetro de 20cm na profundidade de 3,00m com concreto FCK=15MPA (sem armação)

- Estrutura: Toda piscina será em concreto usinado bombeado FCK=35MPA, armação em aço CA-60 tipo malha nas duas fases com aço ø 6.3 e espaçamento de 15cm.

- Impermeabilização: Todas paredes em contato com o solo será impermeabilizada com cimento cristalizante com emulsão adesiva.

- Reaterro: Será executado com material da escavação manualmente em camadas de 20cm compactada.

- Revestimento: As paredes e fundo internamente serão chapiscadas manualmente com traço 1:4 (cimento e areia) na espessura de 0,5cm e posteriormente rebocada com argamassa pré-fabricada na espessura de 0,5cm.

- Azulejo: Será aplicado revestimento cerâmico – azulejo – de primeira de 15x15cm com nata de cimento rejuntado com cimento branco.

- Instalação de água fria:  Será instalado 01 ponto de água fria em tubulação PVC de ¾”.

- Instalação de esgoto:  Será instalado 01 ponto de esgoto (dreno) em tubulação de PVC de DN 100mm.

- Dispositivo de retorno: Componente em bronze de 2” BSP com espelho frontal em plástico cromado, instalado abaixo do nível de água de 30 a 50cm e sua faixa de vazão deverá ser de 10,3 a 15,8m3/h.

- Dispositivo de aspiração: Componente em bronze de 2”BSP com superfície espelhada cromada, plug cromado, rosqueado no corpo. Deverá ser instalado de 20 a 40cm abaixo do nível da água e conectado à tubulação de sucção da bomba do filtro pelos bocais dotados de rosca interna BSP.

- Ralo: Componente em bronze de forma quadrada com acabamento  cromado, vazão máxima de 95m3/h e tubulação em PVC 160mm.

# Paraguaçu Paulista, 02 de outubro de 2017		      Joaquim Carlos Cambraia

# Engº civil CREA 0600278645

ART nº  28027230172016279