|  | Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo |
| --- | --- |

MEMORIAL DE CÁLCULO

PROGRAMA: ESPORTE E LAZER DA CIDADE – M. ESPORTE -  INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA

Nº DO CONTRATO: 0337324-32/2010

##### OBRA: CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADA DA PISCINA SEMI-OLÍMPICA

LOCAL: RUA BARÃO DO RIO BRANCO COM RUA MARIA GAMBIER COSTA

CIDADE: PARAGUAÇU PAULISTA – SP

SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS

Extensão do alicerce: 2x15,45m + 4x6,65m + 7x4,85m + 2x35,40m + 1,33m + 2,95m = 166,53m

- Locação da obra: 186,03m2+105,83m2+156,08m2 = 447,4m2

- Estaca a trado: 27x3,00m = 81,00m

- Escavação manual: 166,53mx0,15mx0,30m = 7,49m2

- Viga baldrame – concreto armado: 166,53mx0,15mx0,30m = 7,49m2

- Impermeabilização – cimento especial cristalizante: 166,53mx0,15m = 24,98m2

- Estrutura concreto armado: colunas 27x0,15mx0,15mx3,00m+viga 166,53mx0,15mx0,30m = 9,32m3

- Alvenaria: 166,53mx3,00m + 2x4,85mx3,00m/2 + 35,40mx3,00m + 2x15,45mx2,30m/2 = 655,87m2

- Forro laje pré-moldada: 36.97m2+2x16,04m2+26,33m2+2,19m2+4,25m2+19,30m2+2x48.98m2+

4,10m2+10,20m2 = 233,38m2

- Cobertura estrutura metálica: (86,03m2 + 105,83m2)x15,01kg/m2 = 4.381,97kg

- Telhamento: 291,86m2

- Calha: 6,65m + 35,40m + 5,15m = 47,20m

- Lastro de concreto – cerâmica: 30,90m2 + 36.97m2+2x16,04m2+26,33m2+2,19m2+4,25m2+19,30m2+

2x48.98m2+4,10m2+10,20m2 = 264,28m2

Lastro de concreto – volta piscina: 22,00mx33,50m – 17,00mx25,00m = 362,00m2

Lastro de concreto – desempenado: 35,00mx25,25m – 22,00mx33,5om = 146,75m2    = Total 773,03m2

- Piso cerâmico: 264,28m2

- Chapisco: alvenaria 2x655,87m2 = 1.311,74m2

- Reboco: alvenaria 1.311.74m2

- Azulejo: (4x4,45m + 4x3,15m + 3x1,33m + 2x3,20m + 4z10,10m + 4x4,85m)x3,00m = 301,77m2

- Porta de ferro de abrir: 3,00mx5,00m + 6x0,90mx2,10m + 4x090mx1,80m + 20x0,60mx1,80m +

4x0,80mx2.10m = 61,14m2

- Fechadura para portas externas: 13unid

- Fechadura para portas banheiros: 24unid

- Quadro de distribuição: 01 unid

- Pontos de luz: 23unid

- Pontos de interruptores: 15unid

- Pontos de tomadas: 20unid

- Luminária calha sobrepor 1lampada: 02unid

- Luminária calha sobrepor 2 lâmpadas: 08unid

- Luminária calha sobrepor 4 lâmpadas: 06unid

- Pontos de água fria PVC ¾”:  16unid

- Pontos de água fria ½”: 27unid

- Válvula de descarga: 15unid

- Torneira cromada: 13unid

- Registro gaveta: 16unid

- Reservatório 1000 litros: 03unid

- Pontos de esgoto: 32unid

- Caixa de inspeção: 06unid

|  | Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo |
| --- | --- |

- Vaso sanitário: 15unid

- Lavatório sem coluna: 13unid

- Vidro temperado 6mm: 14x2,00x0,60m + 1,00mx0,60m = 17,40m2

- Vidro temperado 10mm: 3,00mx5,00m = 15,00m2

- Divisória granelite: 2x(0,50m+2x0,30m+1,70m+1,20m+7x1,50m+2x1,90m+0,70m+

8x0,30m)x1,80m = 77,04m2

- Pintura acrílica: reboco 1.311.74m2 – azulejo 301,77m2 = 1.009,97m2

- Pintura esmalte: portas 2x61,14m2 = 122,28m2

ARQUIBANCADA

- Alvenaria da arquibancada: 7x0,33mx34,00m + 2x2,73mx4,72m = 104,31m2

- Concreto piso: (6x0,90m + 0,70m)x34,00mx0,06m = 12,44m3

- Chapisco: alvenaria 104,31m2

- Reboco: alvenaria 104,31m2

- Reaterro:2,73mx4,72m/2x34,00m = 219,05m3

- Pintura acrílica: alvenaria 34,16mx(7x0,40m+7x0,70m) +2x0,70mx(2,80m+2,40m+2,00m+ 1,60m+1,20m+ 0,80m+0,40m)+34,15mx2,80m=374,33m2

# Paraguaçu Paulista, 05 de outubro de 2017

### Joaquim Carlos Cambraia

Engº civil CREA 0600278645

ART 28027230172029885