|  | Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo |
| --- | --- |

MEMORIAL DESCRITIVO

##### OBRA:		 CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMI-OLÍMPICA COM EQUIPAMENTOS

LOCAL: 	RUA BARÃO DO RIO BRANCO COM RUA MARIA GAMBIER COSTA

CIDADE: 	PARAGUAÇU PAULISTA – SP

PISCINA SEMI OLÍMPICA

- Escavação de vala:  Será executada mecanicamente com retroescavadeira com profundidade de 2,00m. O material escavado deverá ser colocado ao lado para posterior aproveitamento para o reaterro.

- Fundação: será do tipo estaca a trado (broca) diâmetro de 20cm na profundidade de 3,00m com concreto FCK=15MPA (sem armação)

- Estrutura: Toda piscina será em concreto usinado bombeado FCK=35MPA, armação em aço CA-60 tipo malha nas duas fases com aço ø 6.3 e espaçamento de 15cm.

- Impermeabilização: Todas paredes em contato com o solo será impermeabilizada com cimento cristalizante com emulsão adesiva.

- Reaterro: Será executado com material da escavação manualmente em camadas de 20cm compactada.

- Revestimento: As paredes e fundo internamente serão chapiscadas manualmente com traço 1:4 (cimento e areia) na espessura de 0,5cm e posteriormente rebocada com argamassa pré-fabricada na espessura de 0,5cm.

- Azulejo: Será aplicado revestimento cerâmico – azulejo – de primeira de 15x15cm com nata de cimento rejuntado com cimento branco.

- Instalação de água fria:  Será instalado 01 ponto de água fria em tubulação PVC de ¾”.

- Instalação de esgoto:  Será instalado 01 ponto de esgoto (dreno) em tubulação de PVC de DN 100mm.

- Dispositivo de retorno: Componente em bronze de 2” BSP com espelho frontal em plástico cromado, instalado abaixo do nível de água de 30 a 50cm e sua faixa de vazão deverá ser de 10,3 a 15,8m3/h.

- Dispositivo de aspiração: Componente em bronze de 2”BSP com superfície espelhada cromada, plug cromado, rosqueado no corpo. Deverá ser instalado de 20 a 40cm abaixo do nível da água e conectado à tubulação de sucção da bomba do filtro pelos bocais dotados de rosca interna BSP.

- Ralo: Componente em bronze de forma quadrada com acabamento  cromado, vazão máxima de 95m3/h e tubulação em PVC 160mm.

|  | Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo |
| --- | --- |

EQUIPAMENTOS DA PISCINA

- Sistema filtrante: Componente composto de 02 tanques em aço carbono com medidas externas 1.230mm cada, altura 1.240mm, protegidos por anodos de magnésio, válvula seletora, manômetros, conexão da válvula de 2" e areia 3,400kgs.

- Bomba: componente em ferro fundido com vedação por selo mecânico, com pré filtro e cesto de latão, sucção de 4" e descarga de 3", motor de 10cv trifásico, altura manométrica de 17,00mca para filtração de 850m3,

As bombas serão centrífugas, com bocais de sucção e descargas flangeados utilizadas com filtros de areia e motor elétrico para rede de energia elétrica trifásica, 60Hz, tensões 220/380V.

- Dispositivo de retorno: Componente em bronze de 2” BSP com espelho frontal em plástico cromado, instalado abaixo do nível de água de 30 a 50cm e sua faixa de vazão deverá ser de 10,3 a 15,8m3/h.

- Dispositivo de aspiração: Componente em bronze de 2”BSP com superfície espelhada cromada, plug cromado, rosqueado no corpo. Deverá ser instalado de 20 a 40cm abaixo do nível da água e conectado à tubulação de sucção da bomba do filtro pelos bocais dotados de rosca interna BSP.

- Ralo: Componente em bronze de forma quadrada com acabamento  cromado, vazão máxima de 95m3/h e tubulação em PVC 160mm.

Paraguaçu Paulista, 13 de novembro  de 2017

# Joaquim Carlos Cambraia

# Engº civil CREA 0600278645

ART nº  28027230172016279