|  | Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo |
| --- | --- |

MEMORIAL DESCRITIVO

PROGRAMA: ESPORTE E LAZER DA CIDADE – M. ESPORTE -  INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA

Nº DO CONTRATO: 0337324-32/2010

##### OBRA: CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADA DA PISCINA SEMI-OLÍMPICA

LOCAL: RUA BARÃO DO RIO BRANCO COM RUA MARIA GAMBIER COSTA

CIDADE: PARAGUAÇU PAULISTA – SP

SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Locação da obra com gabarito de tábuas corridas e pontaletes.

TERRENO

Será convenientemente preparado com a execução de aterro mecanizado (terraplenagem) necessária para se ter uma declividade suficiente para o escoamento das águas pluviais

FUNDAÇÃO

Será assentada em valetas com fundo em nível compactado, tendo a profundidade nunca inferior a 0,60m e largura compatível com a espessura da alvenaria. Serão executados vigas baldrames de concreto armado de 30x15cm sobre brocas de concreto armado de diâmetro de 25cm.

Será executado reaterro e compactado na vala de fundação.

IMPERMEABILIZAÇÃO

A impermeabilização da fundação será com cimento especial cristalizante com aditivo a base de resina acrílica.

ESTRUTURA – PILARES E VIGAS

A estrutura será executada com concreto armado fck 18Mpa.

ALVENARIA

Serão de alvenaria de tijolo cerâmico furado com as espessuras conforme projeto. Serão assentadas com argamassa de cal e areia 1:4. Em toda alvenaria será aplicado chapisco com argamassa cimento e areia e posteriormente reboco com argamassa de cal hidratado e areia.

Toda alvenaria externa e interna será estruturada com colunas e vigas de concreto armado.

FORRO

Será de laje pré fabricada.

COBERTURA

Será de estrutura de metálica com assentamento de telha com inclinação de 15%. A cobertura será efetuada com telha de chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliester perfil ondulado com espessura 0,.50mm.

PISO Todo piso será executado sobre lasgtro de concreto 1:3:5 com impermeabilizante de espessura de 7cm. Nos sanitários e vestiários o piso será cerâmico anti-derrapante e rodapé de cerâmica.

REVESTIMENTO

O revestimento externo e interno será em reboco executado sobre chapisco. Nos sanitários e vestiários será executado revestimento de azulejo até altura do forro.

ESQUADRIAS	METÁLICAS

As portas dos cômodos e dos sanitários serão metálicas.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Todos os cômodos terão pontos de luz com interruptores e tomadas de energia necessárias de acordo com as normas e necessidades e serão executados de conforme os regulamentos da empresa concessionária.

ILUMINAÇÃO

As iluminarias serão do tipo fluorescentes com 2 lâmpadas de 40W tipo calha de sobrepor

|  | Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo |
| --- | --- |

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

As instalações hidráulicas serão executadas de acordo com as normas da ABNT. Serão instalados 03 reservatórios de fibro-cimento de capacidade de 1.000 litros.

INSTALAÇÃO DE ESGOTO

As instalações terão destino final a rede da SABESP

PEÇAS SANITÁRIAS

As peças sanitárias (lavatório com coluna e bacia sanitária) serão do tipo stander com metais de primeira qualidade.

VIDRO

As janelas serão com vidro temperado de 6mm e a porta de entrada de 10mm.

DIVISÓRIAS

As divisórias dos sanitários terão altura de 2,80m e serão de placas de granelite na espessura de 5cm

PINTURA

Toda alvenaria e forro será com tinta texturizada acrílica com 2 demãos sem massa corrida, e as esquadrias metálicas em esmalte sintético.

ARQUIBANCADA

ALVENARIA

A alvenaria será de tijolo cerâmico furado com as espessuras conforme projeto. Serão assentadas com argamassa de cal e areia 1:4.

REVESTIMNENTO

Em toda alvenaria será aplicado chapisco com argamassa cimento e areia e posteriormente reboco com argamassa de cal hidratado e areia.

DEGRUAS

Os degraus serão de alvenaria no espelho e concreto espessura 6cm no piso.

ESTRUTURA

Toda alvenaria será estruturada com colunas e vigas de concreto armado previamente dimensionado pelo responsável da obra.

PINTURA

Toda alvenaria e concreto dos degraus será com tinta texturizada acrílica com 2 demãos sem massa corrida.

# Paraguaçu Paulista, 13 de novembro de 2017

### Joaquim Carlos Cambraia

Engº civil CREA 0600278645

ART 28027230172029885