|  | Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo |
| --- | --- |

MEMORIAL DESCRITIVO – AMPLIAÇÃO DE OBJETO

| CONVÊNIO: 143/2015 - CASA CIVIL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA |  |  |  |  |  |
| LOCAIS: RECAPEAMENTO: Bairro Vila Nova - PARAGUAÇU PAULISTA - SP |  |  |  |  |  |

RECAPEAMENTO  - CBUQ

Varrição do pavimento para futuro recapeamento.

Consiste em varrer o pavimento deteriorado, tornando-o isento de partículas soltas como pedriscos areia e poeira. Nos trechos onde a varrição seja insuficiente, a superfície deverá ser lavada com caminhão pipa e mangueira com água sob pressão.

b) Regularização:

Imprimadura impermeabilizante e ligante

Após a execução da base, será executada a imprimadura tipo impermeabilizante para a pavimentação com a utilização do asfalto diluído tipo CM-30  e imprimadura ligante com emulsão RR2C.

Deverão obedecer as normas vigentes do DER SP

Camada de rolamento – Usinado a quente CBUQ

A camada de rolamento tipo Usinado a quente.

Antes da camada de rolamento será aplicado para recomposição do pavimento existe em lugares necessários com concreto usinado a quente - Blinder

A camada de rolamento CBUQ terá uma espessura após a compactação no mínimo de 0,03m (3,00 centímetros) no recapeamento e 0,04m (4cm centímetros) na pavimentação obedecendo as normas do DER-SP quanto a qualidade do agregado e do material asfáltico

A regularização do pavimento existente deverá ser feito com usinado a quente Blinder

Deverão obedecer as normas vigentes do DER SP

# Paraguaçu Paulista, 18 de junho de 2018

### Joaquim Carlos Cambraia

Engº civil CREA 0600278645

ART nº 28027230180322098