MEMORIAL DESCRITIVO

## :

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIBEIRÃO BARREIRINHO

# LOCALIZAÇÃO: ESTRADA BARREIRINHO

- IMPLANTAÇÃO

Implantação: será implantada no local sobre o Ribeirão do Moinho, em virtude da existente ter se rompido.

2 –CONCEPÇÃO DA ESTRUTURA

2.1- PROJETO

O tabuleiro da ponte projetada mede 12,00m comprimento x 4,30 de largura  e 2,00 de altura.

2.2- TREM TIPO

Deverá ser considerado para elaboração do projeto estrutrural o TREM TIPO Classe 45 discriminado na NBR 7188 da  ABNT

- MATERIAIS E SERVIÇOS

3.1 – FORMAS: As formas serão em placas compensadas apropriadas  para concreto comum e executadas de modo que as tensões nela provocadas, não provoque deformações.

A execução das formas e dos escoramentos deverão serem excecutadas de modo  facilitar a retirada de seus diversos elementos, não sendo permitido que resíduos de madeira  sejam deixados aderentes ao concreto ou nos locais de reaterro.

As formas não poderão apresentar fendas nas junções, e apresentar formas geométricas perfeitas de acordo com o projeto.

Antes de iniciar a concretagem as formas deverão serem molhadas  até a saturação, e possuirem ainda orifícios que permitam o escoamento das águas em excesso e de eventual sujeira e tambem possibilite a posterior vedação, e antes da concretagem aplicação de desmoldante próprio a fim de evitar a aderancia do concreto a forma.

3.2- ARMADURA

A ferragem deverá obedecer rigorosamente a estabelecida no projeto estrurtural.

Os ferros utilizados na obra deverá ser de boa procedência, testados  ou apresentar certificado de qualidade do aço, atestado pelo fabricante.

Os ferros deverão ser endireitados  e limpos.

Os ferros somente poderão serem dobrados a frio, não sendo permitido o dobramento a quente.

As armações deverá ser montada ou colocada no interior da  forma,  de acordo com a posição indicada no  projeto estrutural, observando os espassamento entre as barras e também e as laterais da forma.

3.3 CONCRETO

O concreto utilizado na obra terá seu traço determinado em projeto estrutural e analisado em labortatorio especializado.

Poderá ser utilizado concreto pre-mistrurado em Usina, de acordo com a especificação no projeto, desde que analisado e com a respectiva garantia de qualidade.

O controle do concreto será executado através de Slump Test e de corpos de provas , que deverão ser submetido a ensaios em laboratório credenciado, sendo o transporte desses corpos de provas desde a obra até o laboratório, pela empreiteira, sem ônus para a contratante e esse trnasporte deverá ser efetuado antes dos corpos de provas completarem sete dias.

os corpos de provas deverão serem retirados em numero de quatro por concretagem ou quatro para cada 15m³ de concreto, convenientemente guardado, não devendo ficar exposto ao sol ou chuva e após a retirada da forma deverão ser armazenados em lugar úmido e fresco para o transporte dos mesmos até o laboratório de testes, deverão ser convenientemente embalados em caixa de madeira fornecidas pela Empreiteira, tendo os espaços entre os mesmos preenchidos com pó de serragem.

Os corpos de provas deverão seguir para o laboratório acompanhados com impressos onde deverão constar:

-data da moldagem

-local e aplicação

-traço( nº)

-número de amostra(em sequencia)

-quantidade de corpos de provas

-tipo de cimento(marca)

-procedência da areia

-procedência de tipo de agregado graudo

-slump

-quantidade e tipo de aditivo

-operador

No topo do corpo de prova deverá ser escrito o número da amostra. Na lateral do corpo deverá ser escrito o local da aplicação.

Quando o lançamento do concreto for interrompido e assim formar  uma junta de concretagem, deverão ser tomadas precauções necessárias para garantir, ao  reiniciar o lançamento, a suficiente ligação do concreto já endurecido com o novo trecho.

Antes de iniciar o lançamento, deverá ser removida a nata endurecida e feita a limpeza da superfície durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser devidamente vibrado mecanicamente por meio de vibradores de imersão.

A vibração não poderá ser excessiva (mais que um minuto no mesmo lugar) e nem ser aplicada diretamente sobre a armação.

A desforma deverá ser executada com o máximo de cuidado, a fim de não afetar a superficie do concreto, sendo que a retirada das formas e escoramento deverão ter aprovação prévia da fiscalização.

3.4 – ATERROS E REATERROS

Este item devem serem executados logo após a desforma.

Os locais a serem reaterrados deverão serem limpos de pedaços de madeira ou outros materiais, devendo serem executados em camadas de espessura  de 20 cm, bem compactadas, as quais deverão ser umidecidas convenientemente antes da compactação.

Após a execução dos reaterros e acertos do terreno, o metrial excedente, que por ventura existir, deverão serem removidos para a área de bota-fora , aprovada pela Fiscalização. A empreiteira deverá espalhar toda a terra e aplicar pequena compactação.

4-SERVIÇOS PRELIMINARES

Será composto:

Desmonte das cabeceiras e retirada de entulho dos mesmos, serviço de limpeza, carga e transporte de material existente e projeto estrutural. As referencias de níveis e as locações dos pontos básicos serão fornecidas pela contratante. Seviços de topografia serão de inteira responsabilidade da Empreiteira.

Serão de inteira responsabilidade e ônus da empreiteira as demolições e recontruções de parte ou todo o serviço executado em desacordo com o projeto.

5- INFRA-ESTRUTURA

Serão executadas fundações indireta com estaca de concreto prefabricadas com bloco de coroameto.  As escavações deverão serem executadas obedecendo as dimensões indicadas no projeto executivo de formas. Na escavação deverá ser previsto um excesso de 5cm para permitir a excução de uma camada de lastro de concreto magro de regularização.

Caso haja necessidade de deslocamento do leito do rio para a execução das fundações, deverão ser executadas paredes ensecadeiras em pranchas de madeira ou com sacos prenchidos de areia devidamente assentados.

Os serviços de esgotamento de valas deverão ser executados durante  toda etapa dos serviços, para que o trabalho não seja prejudicado pela invasão de água.

6- MESO ESTRUTURA

A MESO ESTRUTURA foi concebida com pilares, cortina e alas de contenção. As armaduras serão executados com AÇO CA 50 E CA 60 na proporção de 100kg/m³, conforme projeto executivo,  e as formas  para concreto aparente(plastificado).

7- SUPER ESTRRUTURA

A estrutura de apoio receberá as vigas em concreto armado  e a laje do tabuleiro será executado tambem em concreto armado na espessura de 25 cm com a utilização de cimbramento.

As armadura serão em aço CA-50 e CA-60 na proproção de 120kg/m³ e o concreto fck 30 MPa. Eas formas para concreto  aparente(plastificada)

9- GUARDA CORPO

Será executado guarda corpo padrão em ambos os lados da ponte.

10- DRENAGEM DA PONTE

A drenagem da ponte será executada em tubos de PVC 75m a cada 2m da cada lado da pista de rolamento.

11- TERRAPLANAGEM

O material a ser utilizado para aterro será de responsabilidade da empreiteira contratada, deverá ser de jazidas que contem solo de boa qualidade e que atendam a todas as especificações das normas referentes à mecânica dos solos.

A compactação será feita em camadas de espessuras de até 20cm bem compactadas, as quais  deverão serem umidecidas convenientemente antes da sua compactação.

12- CANTEIROS DE OBRAS

Manutenção, limpeza e conservação do Canteiro de Obras e Acampamentos da Empreiteira e sua remoção após o término das obras, é de inteira responsabilidade da empreiteira contratada.

Será de responsabilidade e onus da empreiteira o fornecimento e distribuição de toda água e energia elétrica utilizada na obra.

13 - MANEJO AMBIENTAL

Atender todas as recomendações do meio ambiente, CONAMA CETESB ETC.

Impedir queimadas como forma de desmatamento.

Cuidados para a preservação ambiental, referente à diciplina do tráfico e do estacionamento dos equipamentos.

Proibir o tráfego desordenado dos equipamentos fora do canteiro de obras, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferencias na drenagem natural.

As áreas destinadas ao serviço de manutensão dos equipamentos e o estacionamento, devem serem localizados de forma que residuos de lubrificantes e ou combustíveis, não sejam levados até a curso d’água.

Paraguaçu Paulista, 17 de maio de 2.018.

Joaquim Carlos Cambraia

Engº Civil CREA 0600278645