|  | Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo |
| --- | --- |

MEMORIAL DESCRITIVO

- OBJETO: 	REFORMA E INFRAESTRUTURA  DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA  UBS II BARRA FUNDA

- SERVIÇOS: 	SERVIÇOS PRELIMINARES, COBERTURA, REFORÇO DE FUNDAÇÃO , REPARO NA ALVENARIA, PINTURA, LIPEZA GERAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

- Locação por 4 meses de container tipo deposito com área mínima de 13,80 m²

- Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon no padrão de Prefeiura Municipal

COBERTURA

- Revisão geral de telhado de cerâmica inclusive revisão nas goteiras.

- Colocação de novas calhas e rufos  em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m

REFORÇO DE FUNDAÇÃO

- Execução de reforços de fundação em estacas tipo recalque para 20ton cravada com profundidade além de 5,00m.

REPARO NAS ALVENARIAS

- Todas trincasnas  alvenarias serão reparadas com aplicação de amarração com ferro 3/8” CA50

PINTURA,

-- Pintura externa, interna e laje será com tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo.

LIMPEZA DE OBRA

- No termino da obra a mesma deverá ser totalmente limpa.

Paraguaçu Paulista, 13 de novembro de 2018

Joaquim Carlos Cambraia

Engº civil CREA 207410068-04