|  | Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo |
| --- | --- |

MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial descritivo para construção das Arquibancadas na quadra coberta da EMEF Profª Helena Wirgues

FUNDAÇÃO / INFRAESTRUTURA

Fundação

- Fundação em brocas de concreto ø 20cm com profundidade no mínimo de 1,00m.

- Fundação em alvenaria de embasamento  0,30mx0,15m.

Alvenaria estrutural

- Colunas 0,15mx0,15m e cinta 0,15mx0,15m em concreto 20 Mpa.

- Alvenaria de bloco de concreto ou cerâmico de vedação de 14cm.

- Revestimento de chapisco com bianco e emboço comum.

- Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação

ATERRO

Aterro

-  Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg

ASSENTO

Laje

- Será em concreto fck 20 Mpa com espessura de 8 cm.

ALAMBRADO

- Fundação em brocas de concreto ø 20cm com profundidade no mínimo de 1200m.

- Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14cm.

- Revestimento de chapisco com bianco e emboço comum

- Alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura DIN 244º diâmetro,

2”, com fio 14BWG e malha quadrada 5x5

Paraguaçu Paulista, 13 de novembro de 2018

Joaquim Carlos Cambraia

Engº civil CREA 207410068-04