## MEMORIAL DESCRITIVO

## E

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA

- OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO EM UNIDADE ESCOLAR EMEI ARCO IRIS

LOCAL: RUA FERNANDO COSTA S/N

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP

NOVEMBRO /2018

00. CONSIDERAÇÕES GERAIS

- 0.1. Informações Gerais

- Este memorial descritivo é de uso exclusivo da PREFEITURA MUNCIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA para a referida obra, ficando, proibido a reprodução total ou parcial do mesmo para quaisquer outros fins.

- O processo para a contratação da referida obra, em Regime de Execução Indireta, atende as disposições da Lei Federal 8.666/93.

- 0.2. Dados do Projeto

- Construção de Alambrado e Passeio composto de:

- Demolição de 140,98 metros de Alambrado

- Fechamento – Execução de mureta e alambrado, extensão 140,00 m;

- Execução de Portão tubular 3,00mx2,00m duas folhas com pintura e um portão simples de 1,45x2,00 m.

- 0.3. Prazo da Obra

- . 2 meses (60 dias).

- 0.4. Serviços Iniciais

- A Empresa deverá visitar o local onde será executada a obra a fim de eliminar qualquer dúvida.

- 0.5. Administração da Obra e Fiscalização dos Serviços

- Competirá a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSITCA DE PARAGUAÇU PAULISTA:

- Notificar a Contratada sobre todas as irregularidades averiguadas na obra e sobre quaisquer decisões tomadas pela mesma sem a prévia autorização da Contratante;

- Impugnar, mandar demolir e refazer os serviços executados em desacordo com os projetos, especificações, bem como em desacordo com a boa técnica, sem que dê direito a Contratada de pleitear qualquer indenização;

- Analisar o uso da similaridade dos produtos especificados em memorial descritivo, no momento da aplicação, averiguando sua qualidade a fim de legalmente autorizar a utilização do mesmo;

- Indicar profissional responsável pela fiscalização da obra;

- Realizar medições e relatórios mensais dos serviços executados; e

- Expedir o Recebimento Provisório e Definitivo de acordo com o disposto no Contrato.

- A Contratada deverá apresentar ART recolhida, referente à execução da Obra à Contratante.

- 0.6. Segurança do Trabalho

- É de inteira responsabilidade da CONTRATADA (sem ônus a CONTRATANTE), fornecer os equipamentos de proteção individual a seus funcionários, conforme os critérios das normas em vigor, treinar e manter os mesmos com os referidos equipamentos durante a execução e a permanência na obra.

A Contratada deverá obedecer às normas de segurança em vigor NR 10, NR 18 e demais pertinentes à execução de obras e serviços de engenharia.

0.7. Movimento Mecanizado de Terra

- A Prefeitura Municipal executará, de acordo com as normas da ABNT e legislação em vigor, a limpeza da área, retirada de árvores e tocos, quando necessários, aterro, compactação e regularização.

0.8. Locação da Obra

Efetuar a locação da obra, obedecendo-se rigorosamente as cotas e aos alinhamentos estabelecidos no projeto.

Utilizar equipamentos topográficos de precisão.

A ocorrência de erro na locação da obra implicará para a contratada, na obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados as modificações e demolições necessárias.

- 01. INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

01.01. Considerações Gerais

A Instalação e Mobilização, que incidirem sobre a obra está em separado na planilha orçamentária, a fim de atender ao atender ao art. 40, inciso XIII da Lei federal 8.666/93, “limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas”.

Os custos da administração local deverão ser previstos pela Contratada nos custos indiretos da obra.

A Contratada deverá manter na Administração local da obra no mínimo um Encarregado Geral, Engenheiro Auxiliar de obra, a fim de garantir a supervisão e a execução dos serviços dentro da melhor técnica e segurança.

Os profissionais deverão apontar no diário de obras as tarefas realizadas bem como das equipes e suas atividades.

Caberá ao engenheiro auxiliar da obra a compatibilização dos projetos e obra, esclarecendo as divergências e quando necessário, averiguar o uso adequado de equipamentos mínimos de segurança para cada atividade, de acordo com as normas de segurança vigentes. Todas as soluções necessárias deverão ser comunicadas à fiscalização da Contratante, sempre mediante aprovação.

02. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

02.01.DEMOLIÇÃO DA MURETA

A contratada deverá demolir as muretas da divisa e lateral direita da edificação conforme projeto arquitetônico. Os entulhos deverão ser depositados em caçamba metálica que deverá ficar em frente a obra ou local indicado pela fiscalização.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).

02.02. POSTES E ELEMENTOS DE SUSTENTAÇÃO E TELA

A contratada deverá remover todos os postes de concreto e elementos de sustentação e tela  dos alambrados conforme projeto arquitetônico. Os materiais em boa condição deverão ser amontoados em local indicado pela fiscalização da obra para futura retirada do Departamento de Obras Municipal.

02.03. REMOÇÃO DO ENTULHO

A contratada deverá contratar um serviço de caçamba metálica para remoção do entulho gerado na obra.

03. MURO DE ARRIMO

Alvenaria armada com tijolo maciço O muro de arrimo será feito em alvenaria armada com tijolos maciço, amarrada em um conjunto de pilares.

02. ALAMBRADO

02.01. Mureta, com altura 0,80 cm acabada, para fixação do alambrado, em mourões de concreto e fechamento em tela.

- Fundação

. Estaca a trado, broca em concreto (fck 15 Mpa), armado diâmetro de 20 cm, completa;

. Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

. O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para a perfuração, armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 cm.

- Baldrame

Escavação manual de vala:

. Os serviços de abertura de valas serão por meio de escavações manuais, devendo ter largura e profundidade suficientes para boa execução dos serviços de forma. Os fundos das valas deverão ser energicamente apiloado.

Forma em madeira comum para fundação:

. Será medido pelo desenvolvimento das áreas m contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²).

. O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

Armadura em barra de aço CA-50 e CA-60:

. Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

. O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

Concreto Usinado fck= 20 MPa:

. Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

. O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 20,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

Reaterro manual apiloado sem controle de compactação:

. Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³).

. O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação.

- Fechamento

Locação para alambrados:

. Será medido por comprimento de muros, cercas ou alambrados locados (m).

. O item remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão de obra qualificada e equipamentos necessários para execução de serviços de locação de muros, cercas ou alambrados.

Alambrado:

. Em mourões de concreto “T”, altura livre 2,00m, espaçados conforme projeto arquitetônico, com tela de arame galvanizado, fio 12 BWG e malha 2” em losango;

Apos a fixação do alambrado deverá ser fixado Concertina Simples em aço galvanizado de alta resistência conforme especificações do fabricante.

. Será medido por comprimento de alambrado executado (m).. O item remunera o fornecimento de mourões de concreto armado em T, seção mínima de 15 x 15 cm, conforme o fabricante, altura de 230 a 250 cm; esticadores em mourões de concreto como escoras nos cantos e a cada 20,00m; arame liso galvanizado fio 12 BWG; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços, de limpeza do terreno; perfuração para a colocação dos mourões; alojamento dos mourões com um mínimo de 0,60 cm enterrado; 3 fiadas de arame farpado galvanizado, na parte dobrada do mourão; reaterro, regularização e compactação do terreno.

______________________

Arq. Renato Alves Botelho

CAU/SP A68216-0