MEMÓRIAL DE CÁLCULO / LEVANTAMENTO QUANTITATIVO

Obra: Recapeamento de vias urbanas

Contrato de repasse: n.º 1059.562-74/2018

Objeto: Recapeamento de vias urbanas – Vila Nova 04

Objetivo: Permite a rápida verificação dos quantitativos apresentados na planilha orçamentária e explicitar os valores levantados das peças técnicas, os cálculos efetuados e os resultados finais que comporão os quantitativos da planilha orçamentária .

Item 1.1. PLACA DE OBRA –

- Área da placa = 2,40m x 1,20m = 2,88m2:

Item 2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

- Prazo da obra = 1 mes

Item 3.1. MOBILIZAÇÃO

- Quantidade – 01 unid

Item 3.2. DESMOBILIZAÇÃO

- Quantidade – 01 unid

Item 4.1. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR1C

- Área do recapeamento = 3740,00m2 + 2426,30 + 736,00 = 6.902,30m2

Item 4.2. Pintura - TRANPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO RR1C

- Consumo 0,0005 t/m2 – 6.902,30 m2x0,0005 t/m2 = 3,45 t

Transporte 3,45t x 11,20 km = 38,65 txkm

Item 4.3. Recapeamento - CONSTRUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO  USINADO QUENTE          	 (CBUQ)

- Área do recapeamento x espessura 0,03 m  = 6.902,3x0,03m = 207,07m3

Item 4.4. Recapeamento - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

- Adotar 30% de “empolamento”

- Volume CBUQ x dist. Usina = 207,07m3 x 11,20km x 1,30 = 3.014,93 m3xkm

Item 5.1. Drenagem – EXECUÇÃO DE SARJETÕES DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO

- Rua Vereador João Karan Sfair– 5x8,10mx2,00m =  81,00 m2

Item 6.1. SINALIZACAO HORIZONTAL  (divisor de faixa + lombada)

- Área pintura 32,52m2  + 10,84m2 + 12,00m = 55,36 m2.(ver tabela das ruas)

Item 6.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO OCTOGONAL–PARE

- Unidades de placas x áreas =  8 x 0,30m = 2,40m2 (ver tabela das ruas) – 8 placas

Item 6.3. PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO QUADRADA –

- Unidades de placas x áreas = 4 x 0,25m2 = 1,00m2 (ver tabela das ruas) – 4 placas

Item 6.4 TUBO DE AÇO GALVANIZADO

- Unidade dos tubos x 3,00m = 12unid x 3,00m = 36,00 0m (ver tabela das ruas) – 12 tubos

Item 6.5. ESTACA BROCA DE CONCRETO

- Unidade dos tubos (4+ 6 + 2) x 0,50m = 6,00m

Paraguaçu Paulista, 13 de janeiro de 2020				Joaquim Carlos Cambraia

Engº civil CREA 0600278645

ART 28027230181109145