MEMÓRIAL DE CÁLCULO/LEVANTAMENTO QUANTITATIVO

Obra: Recapeamento de vias urbanas – Jd América, Vila Galdino e Jd Bela Vista

CONTRATO SICONV 868655/2018 – PROCESSO 1054.486-05/2018

Objetivo: Permite a rápida verificação dos quantitativos apresentados na planilha orçamentária e explicitar os valores levantados das peças técnicas, os cálculos efetuados e os resultados finais que comporão os quantitativos da planilha orçamentária .

Item 1.1.1. PLACA DE OBRA –

- Área da placa = 2,40m x 1,20m = 2,88m2

Item 2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

- 01 unid.

Item 3.1. MOBILIZAÇÃO

- 01 unid

Item 3.2. DESMOBILIZAÇÃO

- 01 unid

Item 41. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR 1C

- Área do recapeamento = 8.378,60m2

Item 4.2. TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO – EMULSÇÃO RR2C

- 8.378,60m2 x 0,0005 t x 11,20km – 46,92 t/km

Item 4.3. CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ)

- 8.378,60m2 x 0,03m = 251,37m3

Item 4, 4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE –

- 251,37m2 x 11,20km  x 1,30 = 3.659,94 m3xkm

Item 5.1. EXECUÇÃO DE SARJETÃO

- 2x 16,60m2 = 33,20m2

Item 6.1. SINALIZACAO HORIZONTAL

- Área pintura 21,68m2 + 11,42m2+ 4x10,84m2 m2 = 76,46m2.(ver tabela das ruas)

Item 6.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO – PARE

- Unidades de placas 13 (ver tabela das ruas)

Item 6.3. PLACA DE SINALIZAÇÃO – LOMBADA

- Unidades de placas 2  (ver tabela das ruas)

Item 6.4. TUBO DE AÇO GALVANIZADO

- Unidade dos tubos (13 + 2) x 3,00m = 45,00m (ver tabela das ruas)

Item 6.5. ESTACA BROCA DE CONCRETO

- Unidade dos tubos (13 + 2) x 0,50m = 7,50m

Paraguaçu Paulista, 13 de janeiro de 2020

Joaquim Carlos Cambraia

Engº civil CREA 0600278645

ART 28027230181127877