MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

Obra: Recapeamento de vias urbanas

Contrato de repasse: n.º 1059561-59/2018

Objetivo: Descrição clara e completa dos serviços presentes na planilha orçamentária bem como caracterizar os materiais/equipamentos a serem utilizados incluindo aspectos relativos à tipologia, dimensões, capacidade, características específicas, padrão de acabamento, entre outras e em conformidade com as normas da ABNT.

Item 1.1. PLACA DE OBRA

Em Chapa de aço galvanizado

Item 2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Foi estimado serviços de 8,00h para engenheiro civil e 80 h para encarregado geral

Item 3.1. MOBILIZAÇÃO

Foi calculado usando tabela de mobilização e desmobilização os equipamentos:Caminhão trucado, rolo compactador vibratório, espargidor de asfalto, vibro acabadora de asfalto, rolo compactador de pneus,, trator de pneus, vassoura mecânica.

Item 3.2. DESMOBILIZAÇÃO

Foi calculado usando tabela de mobilização e desmobilização os equipamentos:Caminhão trucado, rolo compactador vibratório, espargidor de asfalto, vibroacabadora de asfalto, rolo compactador de pneus,, trator de pneus, vassoura mecânica

Item 4.1. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSÃO

Aplicação de RR-1C com espargidor

Item 4.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

Em caminhão com capacidade de 20.000L.

Item 4.3. CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ)

Executado com vibro acabadora na espessura final compactada no mínimo 3,00cm.

Item 4.4, TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCUANTE

Em caminhão basculante de 10 m3 de massa asfáltica

Item 5.1. EXECUÇÃO DE SARJETÃO

Em concreto usinado moldado in loco com 2,00m de largura e 0,20m de espessura

Item 6.1. SINALIZACAO HORIZONTAL

Feita com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro.

Item 6.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO – PARE

Em chapa de aço com pintura refletiva – tipo octogonal com lado de 25cm

Item 6.3. PLACA DE SINALIZAÇÃO - Lombada

Em chapa de aço com pintura refletiva – tipo quadrada com lado de 50cm..

Item 6.4. TUBO DE AÇO GALVANIZADO –

Tubo de aço galvanizado com costura classe média, conexão ranhura DN 50 (2”), instalado em prumadas.

Item 6.5 ESTACA BROCA

A fixação dos tubos galvanizados serão feitas com estaca broca de concreto diâmetro 20cm profundidade 0,50m.

Paraguaçu Paulista, 13 de janeiro de 2020

Joaquim Carlos Cambraia

Engº civil CREA 0600278645

ART 28027230181107609