|  | Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo |
| --- | --- |

PROJETO : 	DRENAGEM URBANA.

LOCAL:		PROLONGAMENTO GALERIA DO CONJ. HAB. HUMBERTO SONCINI

CIDADE:	 	PARAGUAÇU PAULISTA - SP

MEMORIAL DESCRITIVO

1. .ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Será exercida por empreitada sob fiscalização da Prefeitura.

- IMPLANTAÇÃO DA OBRA

2.1 Instalações Provisórias

Deverá ser providenciada todas as instalações provisórias necessárias à execução da obra.

- Locação da Obra

Será executada devendo obedecer rigorosamente às cotas e alinhamentos estabelecidos em projeto, utilizando-se equipamentos de precisão.

- Ferramentas e equipamentos

Deverá ser utilizado todas as ferramentas e equipamentos necessários, obedecendo a todas as recomendações contidas nas normas em vigor.

3. MOVIMENTO DE TERRA

- Escavação mecanizada

Aplicação: nos locais indicados para assentamento de tubos de concreto armado e para  Dissipador de energia tipo Peterka.

Recomendações: As escavações em vala deverão ser as mais estreitas possíveis, mantendo-se uma folga ao lado da tubulação ou dos Dispositivos, necessária para a compactação. A profundidade das escavações deverá obedecer o projeto anexo.

3.2. Reaterro e Compactação

Aplicação: nas valas e sempre que necessário para adequar o perfil final do terreno à implantação das obras.

Recomendações: Após a instalação da tubulação ou execução Dissipador de energia serão aterradas e compactadas, obedecendo-se às normas e instruções do fabricante dos tubos, quanto ao tipo do material utilizado,  às espessura das camadas e aos tipos de equipamentos a serem utilizados. Na compactação lateral dos tubos utilizar o equipamento “sapo”.

- TUBULAÇÃO

- Preparação da base

Aplicação: após o fundo da vala ser nivelado

Recomendações : O fundo da vala deverá estar nivelado e compactado para receber o lastro de brita.

- Tubos de Concreto Armado (PA-1), DN= 1200mm

- Aplicação: nos locais indicados em projeto.

Recomendações : O fabricante dos tubos deverá apresentar a ART relativa à fabricação dos mesmos.

Obedecer a s instruções do fabricante quanto ao transporte, armazenamento e montagem final, adotando medidas especiais durante o transporte, empilhamento e manuseio, para evitar choques que afetem a integridade dos tubos. Depositar os tubos ao longo da vala, no lado oposto ao da terra retirada das valas.

Regularizar e compactar vigorosamente com sapo o fundo das valas antes do assentamento dos tubos.

|  | Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo |
| --- | --- |

No assentamento dos tubos alinhar a o centro externa superior. Na passagem por um poço de visitas, manter o alinhamento dos centros superiores dos tubos

Rejuntar os tubos de concreto com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Especificações: Utilizar tubosde concreto armado nas dimensões indicadas em projeto

5. BOCA DE LOBO

Aplicação:  Nos locais indicados em projeto.

Recomendações : Respeitar rigorosamente as cotas medidas e especificações dos projeto.

Nas paredes de alvenaria deverão ser utilizados tijolos comuns maciços , argamassa de assentamento mista no traço 1:2:8.

Nos pilares, lajes e vigas deverá ser utilizado concreto Fck 15,0Mpa, com armaduras de aço CA 50 / CA 60.

Na execução das formas para concreto utilizar tábuas.

Revestir as alvenarias com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, sobre chapisco.

A ligação da boca ao poço de visita PV, será diretamente com a tubulação de concreto ø 600 mm conforme projeto.

A boca de lobo foi projetada de acordo com a vazão de contribuição e será do tipo Boca de leão simples tipo PMSP com grelha..

6. ESTRUTURA DE DISSIPAÇÃO DE ENERGIA TIPO PETERKA

Aplicação:  Nos locais indicados em projeto.

Recomendações : Respeitar rigorosamente as cotas medidas e especificações dos projeto.

A estrutura será do tipo Peterka e, alvenaria estruturada com viagss e coluans de concreto armado, Usar argamassa de assentamento mista no traço 1:2:8.

Nos pilares, lajes e vigas deverá ser utilizado concreto Fck 15 Mpa, com armaduras de aço CA 50 / CA 60.

Paraguaçu Paulista, 03 de novembro de 2020

Joaquim Carlos Cambraia

Eng.º civil CREA0600278645