|  | Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo |
| --- | --- |

MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial descritivo para construção do Pavilhão de Eventos situado no Centro de Convergência Turistica – Av. Gaspar Ampúdia s/nº - Bairro Jardim Aeroporto  – cidade de Paraguaçu Paulista - SP.

PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

TERRENO	Será convenientemente preparado para dar escoamento às águas pluviais com saída para a via pública por baixo do passeio com inclinação 1,0%.

FUNDAÇÃO	Serão executadas broca de concreto ø 25cm conforme projeto estrutural. Será executada viga baldrame de 15cm x 30cm e alvenaria de embasamento até o nível do contrapiso.

IMPERMEABILIZAÇÃO	A alvenaria de embasamento será impermeabilizada com comento cristalizante.

ESTRUTURA	A estrutura será em concreto armado e seguirá o projeto estrutural conforme a NBR6118. Colunas de 15x20cm e vigas de 15x20cm sob as esquadrias e 15x30cm no respaldo da alvenaria.

PAREDES	Serão de alvenaria de bloco cerâmico de 14cm de espessura para todas paredes  externas e internas. Serão assentes e revestidas com reboco de cal e areia no traço 1:4.

PÉ DIREITO	Será de 3,00m e 4,00m conforme o projeto (rebaixo de 5cm nos sanitários)

COBERTURA	Será de estrutura de metálica com telha de chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster de 0,50mm.com inclinação  igual a 15%.. Será instalada na cobertura lâmina refletiva revestida em alumínio 2 faces com reforço interno

ÁGUAS PLUVIAIS	Será instalado calha e rufo em chapa galvanizada nº 24 corte 50cm.

ESQUADRIAS	As esquadrias tipo de correr com vidro temperado de 6mm e porta de correr de 10mm. As esquadrias das fachadas serão fixas. As portas internas e externas em estrutura metálica.

VIDRO	Vidro temperado incolor de 6mm nas janelas de correr, de 10mm nas portas de correr e vidro liso laminado incolor na esquadria metálica das fachadas frente e fundos.

ILUM. E VENTILAÇÃO 	Todos cômodos terão abertura para o exterior de modo a permitir a necessária iluminação e ventilação de acordo com as normas vigentes.

PISO	Será de cerâmica em todos os cômodos, rodapé de cerâmica e soleira de granito

FORRO 	No salão e palco será de forro em painéis de gesso acartonado espessura de 12,50mm e de laje nos demais cômodos.

BARRADO	Nos sanitários, cozinha, bar, área de serviço e BWC até 4,00m.

PINTURA	Toda alvenaria e forro de laje serão revestidos sem massa corrida, pintados a látex acrílico. As esquadrias metálicas receberão esmalte sintético.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Todos os cômodos terão pontos de luz com interruptores e tomadas de energia necessárias de acordo com as normas e serão executadas de conforme os regulamentos da empresa concessionária.

| 0 | Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo |
| --- | --- |

INSTALAÇÕES	As instalações hidráulicas e sanitárias serão executadas de acordo com as normas da ABNT.

PEÇAS SANITÁRIAS	Serão instaladas peças sanitárias conforme consta no projeto e serão de primeira qualidade. Será instalado pia de cozinha e tanque.

RESERVATÓRIO	Serão instalados dois reservatórios Fe fibra de vidro de 1,00 litros e 500 litros

CALÇADAS	Calçada lateral e acesso serão em concreto

DIVISÓRIAS	As divisórias dos sanitários serão de granito com espessura de 3mm com altura de 2,10m.

ACESSIBILIDADE	Em todos sanitários haverá local para atendimento a acessibilidade atendendo as Normas de leis específicas.

Paraguaçu Paulista, 03 de abril de 2012

Joaquim Carlos Cambraia

Engº civil CREA 207410068-04